计算机组成原理是揭示计算机硬件系统内部结构与协同机制的学科，以冯·诺依曼体系为基础（运算器、控制器、存储器、输入输出设备、总线）。CPU结构：运算器包含ALU（算术逻辑单元）和寄存器（如通用寄存器EAX、EBX），控制器通过指令寄存器IR、程序计数器PC读取并译码指令，五级流水线（取指→译码→执行→访存→写回）可并行处理指令，提升CPU效率——例如Intel酷睿i7的14级流水线能实现每秒数十亿次运算；存储器层次：按速度从高到低分为寄存器（纳秒级访问）、L1/L2/L3缓存（CPU内置，L1缓存速度接近寄存器）、内存（DRAM，毫秒级访问）、外存（SSD/HDD，秒级访问），缓存的局部性原理（时间局部性、空间局部性）可减少内存访问次数；总线系统：分为数据总线（传输数据）、地址总线（传输内存地址）、控制总线（传输控制信号），PCIe总线是现代计算机的主流接口，其4.0版本带宽达32GB/s；I/O系统：通过中断驱动（如键盘输入触发中断）、DMA（直接内存访问，如硬盘读写不占用CPU资源）实现设备与内存的数据交换。此外，指令集架构分为CISC（复杂指令集，如x86）和RISC（精简指令集，如ARM），ARM架构因低功耗广泛应用于移动端设备，是理解硬件开发、性能优化的核心课程。